青岛泰生生物科技有限公司

突发环境事件风险评估报告

青岛泰生生物科技有限公司

青岛智高德环境技术服务有限公司

二○一八年三月编制

# 目录

目录	I

1前言	1

2 总则	1

2.1编制原则	1

2.2编制依据	1

2.2.2 标准、技术规范	2

3资料准备与环境风险识别	3

3.1企业基本信息	3

3.1.1基本情况	3

3.1.2企业所在地自然地理概况	4

3.1.3企业所在地环境功能区划	6

3.1.4企业所在地环境质量现状	6

3.2 企业周边环境风险受体情况	8

3.3涉及环境风险物质情况	8

3.3.1原辅材料及产品情况	8

3.3.2原辅材料危险性识别	10

3.3.3风险物质识别	11

3.4 生产工艺	12

3.4.1生产工艺简介	12

3.4.2生产工艺流程	12

3.4.3污染物产生环节和主要污染物	13

3.4.4主要生产设备	13

3.4.5生产工艺及其特征	14

3.4.6污染防治设施	14

3.5 安全生产管理	15

3.6 现有环境风险防控与应急措施情况	16

3.7 现有应急物资与装备、救援队伍情况	17

4突发环境事件及其后果分析	20

4.1 突发环境事件情景分析	20

4.1.1 国内外同类企业突发环境事件资料	20

4.1.2 企业突发环境事件情景分析	21

4.2 突发环境事件情景源强分析	22

4.3 释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析	24

4.4 突发环境事件危害后果分析	24

5现有环境风险防控和应急措施差距分析	24

5.1环境风险管理制度	25

5.2 环境风险防控与应急措施	25

5.3 环境应急资源	25

6 完善环境风险防控和应急措施的实施计划	25

7企业突发环境事件风险分级	25

7.1突发大气环境事件风险分级	25

7.1.1计算涉气风险物质数量与临界量比值（Q）	26

7.1.2突发大气环境事件风险等级确定	27

7.1.3 突发大气环境事件风险等级表征	27

7.2突发水境事件风险分级	27

7.2.1计算涉水风险物质数量与临界量比值Q	27

7.2.2突发水环境事件风险等级确定	28

7.2.3 突发水环境事件风险等级表征	28

7.3企业突发环境事件风险等级确定与调整	28

7.3.1风险等级确定	28

7.3.2风险等级调整	28

7.3.3风险等级表征	28

# 1前言

近年来，突发环境事件频发。国务院高度重视环境风险防范与管理，2011年10月，发布了《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号），明确提出了“有效防范环境风险和妥善处理突发环境事件，完善以预防为主的环境风险管理制度，严格落实企业环境安全主体责任”。

2013年10月25日，为规范突发事件应急预案管理，增强应急预案的针对性、实用性和可操作性，依据《中华人民共和国突发事件应对法》等法律、行政法规，国务院制订了《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）。为贯彻落实《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号），环保部于2014年4月3日出台了《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南(试行)>的通知》（环办〔2014〕34号）、2018年1月31日印发《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急[2018]8号）、2018年2月5日发布《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）。

青岛泰生生物科技有限公司为配合开展环境安全达标建设工作的要求，积极采取自查自纠方式，积极编制了《青岛泰生生物科技有限公司突发环境事件风险评估报告》。通过开展突发环境事件风险评估，可以掌握自身环境风险状况，明确环境风险防控措施，为后期的企业环境风险监管奠定基础，最终达到大幅度降低突发环境事件发生的目标。同时有利于各地环保部门加强对重点环境风险企业的针对性监督管理，提高管理效率，降低管理成本。

# 2 总则

2.1编制原则

按照以人为本、合理保障人民群众的身体健康和环境安全，严格规范企业突发环境事件风险评估行为，遵循以下原则开展环境风险评估工作：环境风险评估编制应体现科学性、规范性、客观性和真实性的原则。环境风险评估过程中应贯彻执行我国环保相关的法律法规、标准、政策，分析企业自身环境风险状况，明确环境风险防控措施。

2.2编制依据

《中华人民共和国环境保护法》(中华人民共和国主席令第九号，2015年1月1日)；

《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第六十九号，2007年8月30日）；

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第六号，2008年10月28日）；

《中华人民共和国水污染防治法》2008年6月1日；

《中华人民共和国大气污染防治法》2016年1月1日；

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年11月7日修订)；

《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）；

《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》(国发[2011]35号)；

《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环境保护部公告2016年74号）；

《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》(环办[2014]34号)；

《山东省大气污染防治条例》2016年7月22日；

《山东省人民政府关于印发山东省落实<水污染防治行动计划>实施方案的通知》（鲁政发[2015]31号）；

《山东省人民政府关于印发山东省土壤污染防治工作方案的通知》（鲁政发[2016]37号）；

《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函[2016]141号）；

《危险化学品名录》(2015版)；

《国家危险废物名录》(2016版)。

2.2.2 标准、技术规范

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)；

《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范》(GB20576-GB20602)；

《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)；

《废水排放去向代码》（HJ523-2009）；

《化学品毒性鉴定技术规范》( 卫监督发[2005]272号)；

《化工建设项目环境保护设计规范》(GB50483-2009)

《储罐区防火堤设计规范》(GB50351-2005)

《石油化工企业给水排水系统设计规范》(SH3015-2003)；

《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)；

《事故状态下水体污染物的预防与控制技术要求》(Q/SY1190-2013)；

《水体污染事故风险预防与控制措施运行管理要求》（Q/SY1310-2010）。

《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ841-2018）。

# 3资料准备与环境风险识别

3.1企业基本信息

3.1.1基本情况

（1）公司简介

青岛泰生生物科技有限公司成立于2004年，是青岛瀚生生物科技股份有限公司的全资子公司，注册资本1000万元，主要从事高效、低毒、环境友好型农药的研制开发、生产和销售。现有生产项目主要为800吨/年5％高效氯氟氰菊酯水乳剂、300吨/年10%氟硅唑水乳剂、300吨/年35%苯醚·咪鲜胺水乳剂、100吨/年30%氟环唑悬浮剂、200吨/年30%己唑醇悬浮剂、200吨/年36%螺螨酯悬浮剂以及100吨/年33%噻呋·稻瘟酰胺悬浮剂。公司各农药系列产品生产工艺属于简单的物理复配过程，无化学反应。

表3.1-1  企业基本信息表（2018年）

| 企业名称：青岛泰生生物科技有限公司 |  |
| --- | --- |
| 所属行业类别：化学农药制造C2631 | 组织机构代码：91370285766702823D |
| 地址及邮政编码：青岛莱西市深圳南路208号/266600 | 法人代表：张为亮 |
| 中心经度坐标：120°30ˊ14.72" | 中心纬度坐标：36°51ˊ6.16" |
| 建厂年月：2004年 | 最新改扩建年月：无 |
| 联系方式：13370839557 | 联系人：仲民 |
| 企业规模：小型规模 | 占地面积：5300m2 |
| 产品生产能力：农药制剂，年生产能力2000 t |  |
| 固定资产：1000万元 | 职工总数：30人 |

（2）公司地理位置及周边环境

青岛泰生生物科技有限公司位于山东省青岛莱西市，其周边环境如下：

公司位于莱西市深圳南路以西，青岛瀚生南院内；东、北侧均邻青岛瀚生现有厂房及设施；西邻青岛瀚生预留发展用地；南临道路，隔路为青岛华塑塑料有限公司。

项目距北向的炉上村约1500m，距西南向的范家疃村约590m；距东南向的洙河约660m。

企业地理位置及周边环境风险受体分布图分别详见《突发环境事件应急预案》附图1及附图2。

（3）厂区平面布置

公司租赁青岛瀚生生物科技股份有限公司土地和厂房作为生产厂区，厂区占地面积5300m2，建筑面积约4495 m2，包括1栋1F（局部2F）的生产车间，1栋原材料库，1栋成品仓库，配套建设室外及公用工程。公司食堂和宿舍依托青岛瀚生生物科技股份有限公司食堂和职工宿舍；公司不单独设实验室，工艺试验及产品化验分析依托青岛瀚生生物科技股份有限公司技术中心与质监部化验室进行；供暖及生产过程用热由青岛金莱热电有限公司提供，不建锅炉。公司厂区总体呈长方形，从南至北依次布置为：原料仓库、车间（生产、包装）厂房、成品仓库。在车间与成品仓库之间，布置有瀚生公司原有二甲苯（50m3）、甲醇（30m3）罐区。车间厂房西部布置为生产车间，中部布置为包装车间，东部为办公用房与变配电室,各车间之间用防火墙相隔。原料仓库和成品仓库均用防火墙隔成东西两个库房。厂区平面布置图详见《突发环境事件应急预案》附图3。

3.1.2企业所在地自然地理概况

莱西市位于胶东半岛中部，地处东经120°12＇～120°40＇、北纬36°34＇～37°09＇之间。东临莱阳市，西以小沽河为界与平度市相邻，南沿五沽河同即墨市交错接壤，北、西北靠招远市、莱州市。南北最大长度63公里，东西最大宽度36公里，呈不规则的长方形。全市总面积1522平方公里，辖姜山、李权庄、马连庄、河头店等11个镇，水集、望城、龙水、梅花山、沽河5个街道和1个省级经济开发区。全市总人口72.13万人，农业人口61.50万人，人口自然增长率为4.2‰。

（1）气象条件概况

莱西市地处温带半湿润季风气候区，四季分明，干湿显著，雨热同季。年平均气温11.3℃，气温年温差较小；月平均气温最高24.9℃，最低-3.8℃；极端最高气温38.2℃，极端最低气温-21.1℃。历年平均风速3.3m/s，最大风速20.0m/s，海陆风较明显；年平均降雨量732mm。主要风向为东南风和西北风，东南风出现在4月到8月，西北风出现在9月到翌年3月，年平均风速为3.6米/秒。

近20年其它主要气候统计资料见表3.1-2，莱西近20年各风向频率见表3.1-3，图3.1-1为莱西近20年风向频率玫瑰图。

表3.1-2莱西气象站近20年主要气候要素统计

| 月份 项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速（m/s） | 2.6 | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.7 |
| 平均气温（℃） | -2.5 | 0.1 | 5.5 | 12.5 | 18.2 | 22.6 | 25.8 | 25.2 | 21.0 | 14.4 | 6.7 | 0.1 | 12.5 |
| 平均相对湿度（%） | 70 | 65 | 62 | 60 | 72 | 72 | 80 | 81 | 74 | 70 | 72 | 71 | 71 |
| 平均降水量（mm） | 9.7 | 10.6 | 19.5 | 33.2 | 57.9 | 97.8 | 162.5 | 176.3 | 59.9 | 28.6 | 19.8 | 9.6 | 685.4 |
| 平均日照时数（h） | 175.3 | 183.9 | 228.0 | 246.2 | 258.8 | 216.3 | 191.9 | 217.5 | 222.0 | 220.5 | 162.7 | 172.7 | 2495.8 |

表3.1-3莱西气象站近20年各风向频率

| 项目 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全年 | 8.8 | 6.2 | 4.8 | 5.3 | 3.2 | 2.7 | 8.3 | 7.8 | 5.7 | 6.4 | 6.7 | 3.7 | 2.4 | 2.6 | 5.0 | 8.9 | 11.6 |

图3.1-1  莱西近20年风向频率玫瑰图

该区域全年盛行风向较为集中，全年以北西北(NNW)风出现频率最高，为8.9%，其次为北(N)风，为8.8%，西风(W)出现频率最小，为2.4%，该区域主导风向不明显。

（2）地形地貌

莱西地形总趋势是北高南低。北部为低山丘陵，中部为缓岗平原，南部为蝶形洼地。莱西境内地层出露大体以潍（方）石（岛）公路为界。北部以太古界至元古界的古老变质岩为主，局部出露中、新生界沉积岩系；南部以中、新生界沉积岩系为主；望城以东出露元古界变质岩系。地貌类型可分为低山、丘陵、平原、洼地四种。其中低山占总面积的2.4%，丘陵占42.4%，平原占40.6%，洼地占14.6%。

（3）水文状况

莱西市淡水资源充足，境内有产芝、北墅、高格庄3座大中型水库和大沽河、小沽河、潴河、五沽河4条主要河流，其中产芝水库是胶东半岛最大的水库，也是青岛重要的水源地，设计库容量为4.02亿m3，每年向青岛市供水2478万m3。大沽河是胶东半岛最长的河流，可利用水资源量约占全青岛市的40%。

（4）土壤植被

莱西市土地总面积为156878.4hm2，农用地面积为125920.7 hm2，占土地总面积的80.27%。其中，耕地84003.8 hm2，园地18812.8 hm2，林地6873.7 hm2，其他16230.4 hm2，分别占土地总面积的53.55%、11.99%、4.38%、10.35%。建设用地总面积22388.3 hm2，占土地总面积的14.27%。未利用地面积8569.4 hm2，占土地总面积的5.46%。全市土地利用率达96.62%。

莱西市土壤总面积119952.6 hm2，占土地总面积的78.81%。主要土壤种类有棕壤土类、潮土土类、砂姜黑土土类、水稻土土类、褐土土类、风砂土土类等。植物有树木种类和品系58科250余种，国家级古树名木65株，用于园林绿化的主要花木113种，草木花卉、宿根花卉101种。还有山枣树等野生植物；有木本药用植物26种，草本药用植物63种。

（5）地震烈度

根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2001），莱西市地震动峰值加速度为0.05g。根据《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2001），拟建场地土属中硬场地土，建筑场地类别为II类，评价区域抗震设防烈度为6度。

3.1.3企业所在地环境功能区划

公司所在地环境功能区划见表3.1-4。

表3.1-4环境功能区划表

| 序号 | 环境类别 | 功能区划 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | 公司所在地属于大气环境二类区，因而执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
| 2 | 地表水 | 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准 |
| 3 | 地下水 | 地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-1993)中的Ⅳ类标准 |
| 4 | 声环境 | 环境噪声执行《声环境质量标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |

3.1.4企业所在地环境质量现状

（1）大气环境质量现状

引用莱西市1#大气子站于2017年5月16日~22日的7天实时监测数据，监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5，监测结果见表3.1-5。

表3.1-5大气常规污染物环境空气质量监测数据

| 监测 日期 | 项目 | 浓度范围（μg/m3） | 评价标准 （μg/m3） | 超标率（%） | 最大超 标倍数 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5月16日~22日 | SO2 | 4~16 | 150 | 0 | / | 达标 |
|  | NO2 | 14~27 | 80 | 0 | / | 达标 |
|  | PM10 | 39~77 | 150 | 0 | / | 达标 |
|  | PM2.5 | 14~58 | 75 | 0 | / | 达标 |

由表3.1-5可以看出，公司所在区域内SO2、NO2、PM10和PM2.5的24小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。

（2）地表水环境质量现状

公司周边近距离范围内的地表水体为东南侧660m处的洙河，根据《青岛市水功能区划》（青政办发[2017]8号），项目所在位置为洙河李家疃桥~辇止头闸段，主要功能为景观娱乐用水，水质目标为Ⅳ类。根据《青岛市人民政府关于印发青岛市饮用水水源保护区划的通知》（青政发[2014]30号）文件，该河段不在饮用水水源地保护区及准保护区内。

青岛京诚检测科技有限公司于2017年5月6日对潴河距本项目最近断面布设1个地表水监测点位，监测1天，上下午各取样1次，监测了pH、CODcr、氨氮、总磷、挥发酚，具体监测及评价结果见表3.1-6。

表3.1-6地表水现状监测及评价结果单位：mg/L，pH除外

| 监测项目 | 洙河 |  |  |  | Ⅳ类标准值mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017.5.6 11:20 |  | 2017.5.6 15:30 |  |  |
|  | 监测值 | Si值 | 监测值 | Si值 |  |
| pH | 7.41 | 0.21 | 7.38 | 0.19 | 6-9 |
| CODCr | 43 | 1.43 | 39 | 1.3 | ≤30 |
| 氨氮 | 1.55 | 1.03 | 1.48 | 0.99 | ≤1.5 |
| 挥发酚 | 0.003 | 0.3 | 0.002 | 0.2 | ≤0.01 |
| 总磷 | 0.42 | 1.4 | 0.39 | 1.3 | ≤0.3 |

由表3.1-6可以看出，洙河水质中pH、挥发酚符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准值的要求，CODcr、氨氮、总磷均存在不同程度的超标，超标原因可能是周围村庄向洙河排放生活污水。

（3）地下水环境质量现状

青岛京诚检测科技有限公司于2017年5月6日采集了青岛瀚生生物科技股份有限公司1#南厂区水井（下游）和2#北厂区水井（上游）的地下水样品进行监测，监测1天，上下午各一次，监测因子包括pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮及硫酸盐，地下水监测结果见表3.1-7。

表3.1-7地下水环境质量监测结果单位：mg/L，pH除外

| 监测点位 | 监测项目 | 标准值 | 2017.5.6 10:30 |  | 2017.5.6 14:30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监测结果 | 标准指数 | 监测结果 | 标准指数 |
| 1#南厂区水井（下游） | pH | 6.5～8.5 | 7.38 | 0.25 | 7.79 | 0.53 |
|  | 氨氮 | 0.5 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.06 |
|  | 溶解性总固体 | 2000 | 1080 | 0.54 | 1060 | 0.53 |
|  | 高锰酸盐指数 | 10 | 6.65 | 0.665 | 6.13 | 0.613 |
|  | 硫酸盐 | 350 | 268 | 0.77 | 259 | 0.74 |
|  | 总硬度 | 550 | 520 | 0.95 | 539 | 0.98 |
|  | 硝酸盐氮 | 30 | 6.52 | 0.22 | 6.41 | 0.21 |
|  | 亚硝酸盐氮 | 0.1 | 0.027 | 0.27 | 0.029 | 0.29 |
| 2#北厂区水井（上游） | pH | 6.5～8.5 | 7.23 | 0.15 | 7.19 | 0.13 |
|  | 氨氮 | 0.5 | 0.13 | 0.26 | 0.16 | 0.32 |
|  | 溶解性总固体 | 2000 | 1020 | 0.51 | 1040 | 0.52 |
|  | 高锰酸盐指数 | 10 | 5.68 | 0.568 | 5.35 | 0.535 |
|  | 硫酸盐 | 350 | 266 | 0.76 | 272 | 0.78 |
|  | 总硬度 | 550 | 482 | 0.88 | 499 | 0.91 |
|  | 硝酸盐氮 | 30 | 14.2 | 0.47 | 13.6 | 0.45 |
|  | 亚硝酸盐氮 | 0.1 | 0.204 | 2.04 | 0.195 | 1.95 |
| 注：评价标准采用《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅳ类标准。 |  |  |  |  |  |  |

由表3.1-7可以看出，项目厂区地下水除上游水井亚硝酸盐氮以外，其它各指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅳ类标准要求。上游水井亚硝酸盐氮的最大超标倍数分别为1.04，超标主要原因可能与所在区域地下水本身水质有关。

3.2 企业周边环境风险受体情况

环境风险受体分为大气环境风险受体、水环境风险受体和土壤环境风险受体。其中，大气环境风险受体主要包括居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、重要基础设施、企业等主要功能区域内的人群、保护单位、植被等，按人口数量进行指标量化；水环境风险受体主要包括饮用水水源保护区、自来水厂取水口、自然保护区、重要湿地、特殊生态系统、水产养殖区、鱼虾产卵场、天然渔场等区域，可按其脆弱性和敏感性进行级别划分；土壤环境风险受体主要为企业周边的基本农田保护区、居住商用地等区域。

表3.2-1企业周边环境风险受体情况一览表

| 保护目标 | 相对公司的位置 | 功能 | 人口数 | 联系方式 | 保护项目及级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 炉上村 | N 1500m | 居住 | 1248 | 0532-88437950 | 大气环境二级 声环境2类 |
| 水集镇街道社区 | NE 710m | 居住 | 2900 | 0532-88489772 |  |
| 水集三村 | NE 670m | 居住 | 2308 | 0532-88466118 |  |
| 前疃村 | E 610m | 居住 | 1238 | 0532-88460261 |  |
| 范家疃村 | SW 590m | 居住 | 1860 | 0532-85462875 |  |
| 汪家疃村 | NW1832m | 居住 | 1080 | 0532-88455618 |  |
| 地表水朱河 | SE660m | / | / | / | 地表水Ⅳ类 |
| 地下水 | / | / | / | / | 地下水Ⅳ类 |

企业周边环境风险受体分布图详见《突发环境事件应急预案》附图4。

3.3涉及环境风险物质情况

3.3.1原辅材料及产品情况

公司原辅材料及产品情况见表3.3-1。

表3.3-1  主要原料及产品情况一览表

| 名称 |  | 年用量（t/a） | 最大储存量（t） | 包装 | 储存位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料 | 高效氯氟氰菊酯 | 41.6 | 2 | 200kg桶装 | 原料库 |  |
|  | 氟硅唑 | 31.59 | 1 | 25 kg编织袋 | 原料库 |  |
|  | 苯醚甲环唑 | 31.59 | 1 | 25 kg编织袋 | 原料库 |  |
|  | 咪鲜胺 | 78.96 | 2.6 | 250 kg桶装 | 原料库 |  |
|  | 氟环唑 | 31.6 | 1 | 25 kg编织袋 | 原料库 |  |
|  | 己唑醇 | 63.2 | 2 | 25 kg编织袋 | 原料库 |  |
|  | 螺螨酯 | 75.8 | 2.5 | 25 kg编织袋 | 原料库 |  |
|  | 噻呋酰胺 | 24.2 | 0.8 | 25 kg编织袋 | 原料库 |  |
|  | 稻瘟酰胺 | 10.5 | 0.4 | 25 kg编织袋 | 原料库 |  |
|  | 乙二醇 | 200 | 5 | 200 kg桶装 | 原料库 |  |
|  | 浓乳600 | 64 | 2 | 200 kg桶装 | 原料库 |  |
|  | 甲酯化植物油 | 48 | 1.6 | 200 kg桶装 | 原料库 |  |
|  | BY-125 | 24 | 0.8 | 200 kg桶装 | 原料库 |  |
|  | 环氧化豆油 | 15 | 0.5 | 200 kg桶装 | 原料库 |  |
|  | NT-4 | 24 | 0.8 | 200 kg桶装 | 原料库 |  |
|  | 大豆油 | 18 | 0.6 | 200 kg桶装 | 原料库 |  |
|  | TX-10 | 6 | 0.4 | 200 kg桶装 | 原料库 |  |
|  | 601PT | 19.5 | 0.6 | 200 kg桶装 | 原料库 |  |
|  | 黄原胶 | 0.42 | 0.4 | 25 kg纸板桶装 | 原料库 |  |
|  | 包装瓶 | 14000只 | / | / | 原料库 |  |
|  | 瓶签 | 14000张 | / | / | 原料库 |  |
|  | 包装箱 | 1400只 | / | / | 原料库 |  |
|  | 水 | 1192.04 | / | / | / |  |
|  | 电 | 1050kW·h | / | / | / |  |
|  | 蒸汽 | 0.14t/h | / | / | / |  |
| 产品 | 5%氯氟氰菊酯水乳剂 | 800 | 20 | 200g/瓶、30瓶/箱 | 成品库 |  |
|  | 10%氟硅唑水乳剂 | 300 | 7.5 | 100g/瓶、60瓶/箱 |  |  |
|  | 35%苯醚•咪鲜胺水乳剂 | 300 | 7.5 | 250g/瓶、30瓶/箱 |  |  |
|  | 30%氟环唑悬浮剂 | 100 | 2 | 100g/瓶、60瓶/箱 |  |  |
|  | 30%己唑醇悬浮剂 | 200 | 5 | 50g/瓶、80瓶/箱 |  |  |
|  | 36%螺螨酯悬浮剂 | 200 | 5 | 100g/瓶、60瓶/箱 |  |  |
|  | 33%噻呋•稻瘟酰胺 悬浮剂 | 100 | 2 | 200g/瓶、30瓶/箱 |  |  |

3.3.2原辅材料危险性识别

根据《危险化学品名录》（2015版），企业在生产、使用、储存、运输过程中涉及的危险化学品主要为乙二醇、高效氯氟氰菊酯、氟硅唑、苯醚甲环唑、咪酰胺、氟环唑、己唑醇、螺螨酯等，危险化学品具有易燃、易爆、强腐蚀性、毒性，发生泄漏、爆炸、火灾时可导致环境污染。

涉及的危险化学品和剧毒化学品，其危险特性如表3.3-2。

表3.3-2物质危险性识别表

| 序号 | 品名 | 闪点（℃） | 熔点（℃） | 沸点（℃） | 急性毒性LD50（大鼠经口）mg/kg | 危险性类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效氯氟氰菊酯 | 255.5 | 49.2 | 187-190 | 632-696 | 急性经口毒性，类别3；急性经皮肤毒性，类别3；急性吸入毒性，类别2；危害水生环境—急性危险，类别1；危害水生环境—长期危险，类别1 |
| 2 | 氟硅唑 | 192 | 53 | 393 | 674-1110 | 急性经口毒性，类别4；致癌性，类别2；危害水生环境—长期危险，类别2；生殖毒性，类别1B |
| 3 | 苯醚甲环唑 | 284.6 | 76 | 220 | 1453 | 急性经口毒性，类别4；严重眼损伤/眼刺激，类别2 危害水生环境—急性危险类别1；危害水生环境—长期危险，类别1 |
| 4 | 咪鲜胺 | 2 | 46-49 | 360 | 1600-2400 | 急性经口毒性，类别4；危害水生环境—急性危险，类别1；危害水生环境—长期危险，类别1 |
| 5 | 氟环唑 | 233.9 | 136.2 | 463.1 |  | 致癌性，类别2；生殖毒性，类别2，危害水生环境-长期，危险类别2 |
| 6 | 己唑醇 | 无资料 | 111 | 490.3 | 2189 | 急性经口毒性，类别4；皮肤致敏物，类别1；危害水生环境—长期危险，类别2 |
| 7 | 螺螨酯 | 4 | 94.8 | 550.2 | ＞2500 | 皮肤致敏物，类别1；致癌性，类别2；危害水生环境—急性危险，类别1；危害水生环境—长期危险，类别1 |
| 8 | 噻呋酰胺 | 181.2 | 177.9-178.6 | 375.9（760mmHg） | >5000 | 危害水生环境-急性危险，类别1；危害水生环境-长期危险，类别1 |
| 9 | 稻瘟酰胺 | 259.2 | 69.0-71.5 | 504.9 | 526-775 | 低毒 |
| 10 | 乙二醇 | 110 | -13.2 | 197.5 | 5900-13400 | 急性经口毒性，类别4； 易燃 |
| 11 | 浓乳600 | - | - | - | - | 低毒 |
| 12 | 甲酯化植物油 | - | - | - | - | - |
| 13 | BY-125 |  |  |  |  | - |
| 14 | 环氧化豆油 | 280（开环） | -8 | 150 |  | - |
| 15 | NT-4 | - | - | - | - | - |
| 16 | 大豆油 | - | - | - | - | - |
| 17 | TX-10 | - | - | - | - | - |
| 18 | 601PT | - | - | - | - | - |
| 19 | 黄原胶 | - | - | - | 10000 | - |
| 20 | 5%氯氟氰菊酯水乳剂 | - | - | - | - | 低毒 |
| 21 | 10%氟硅唑水乳剂 | - | - | - | - | 低毒 |
| 22 | 35%苯醚•咪鲜胺水乳剂 | - | - | - | - | 低毒 |
| 23 | 30%氟环唑悬浮剂 | - | - | - | - | 低毒 |
| 24 | 30%己唑醇悬浮剂 | - | - | - | - | 低毒 |
| 25 | 36%螺螨酯悬浮剂 | - | - | - | - | 低毒 |
| 26 | 33%噻呋•稻瘟酰胺悬浮剂 | - | - | - | - | 低毒 |

3.3.3风险物质识别

公司风险物质存在数量及其临界量详见下表。

表3.3-3风险物质存在数量及其临界量

| 序号 | 名称 | 实际最大储存量q（t） | 临界量（t）Q | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效氯氟氰菊酯 | 2 | 50 | 0.04 |
| 2 | 氟硅唑 | 1 | 200 | 0.005 |
| 3 | 苯醚甲环唑 | 1 | 100 | 0.01 |
| 4 | 咪鲜胺 | 2.6 | 100 | 0.026 |
| 5 | 氟环唑 | 1 | 200 | 0.005 |
| 6 | 己唑醇 | 2 | 200 | 0.01 |
| 7 | 螺螨酯 | 2.5 | 100 | 0.025 |
| 8 | 噻呋酰胺 | 0.8 | 100 | 0.008 |
| 9 | 稻瘟酰胺 | 0.4 | 100 | 0.004 |
| 10 | 5%氯氟氰菊酯水乳剂（折算为纯物质） | 1 | 50 | 0.02 |
| 11 | 10%氟硅唑水乳剂（折算为纯物质） | 0.75 | 200 | 0.00375 |
| 12 | 35%苯醚•咪鲜胺水乳剂（折算为纯物质） | 2.625 | 100 | 0.02625 |
| 13 | 30%氟环唑悬浮剂（折算为纯物质） | 0.6 | 200 | 0.003 |
| 14 | 30%己唑醇悬浮剂（折算为纯物质） | 1.5 | 200 | 0.0075 |
| 15 | 36%螺螨酯悬浮剂（折算为纯物质） | 1.8 | 100 | 0.018 |
| 16 | 33%噻呋•稻瘟酰胺悬浮剂（折算为纯物质） | 0.66 | 100 | 0.0066 |

3.4 生产工艺

3.4.1生产工艺简介

（1）水乳剂生产工艺流程说明

水乳剂制备：将原药、溶剂、乳化剂按配料比投入调制釜，搅拌溶解得油相；在另一反应釜中加入计量好的水和助剂、稳定剂等原料，混合后得水相；开启油相物料的剪切机，在高速剪切状态下将水相陆续滴入油相制得水乳剂成品。

包装：采用机械化包装方法，制得的水乳剂成品经定量罐装、旋盖封口后，贴标签、装箱即可。

（2）水悬浮剂生产工艺流程说明

水悬浮剂制备：将原辅材料按比例投入混配釜，搅拌混匀后进入连续排列的卧式砂磨机进行研磨，检测粒径达到要求（粉碎至95%以上物料粒径≤5µm）后停止研磨，抽入混配釜调配合格后罐装得成品水悬浮剂。

注：投料过程采用真空泵将釜内抽负压。

3.4.2生产工艺流程

（1）水乳剂生产工艺流程

原药

溶剂

乳化剂

溶解药

高速剪切

助剂

水

稳定剂

混合药

定量罐装

旋盖封口

贴标装箱

产品入库

图3.4-1水乳剂生产工艺流程图

（2）水悬浮剂生产工艺流程

水

扩散剂

润湿剂

原药

预混合

一级砂磨

二级砂磨

三级砂磨

调配

检测

分装

不合格

图3.4-2  水悬浮剂生产工艺流程图

3.4.3污染物产生环节和主要污染物

主要污染环节为真空泵尾气（主要是生产过程原料挥发产生的少量非甲烷总烃及恶臭气体），包装过程产品挥发产生的废气（少量非甲烷总烃及恶臭气体）；原料包装材料（包括固态物料包装袋和液态物料包装桶），破损的原料包装材料，废活性炭和废抹布等；设备运转噪声。

（1）废气

水乳剂、水悬浮剂制备：项目投料过程采用真空泵将釜内抽负压，真空泵尾气（主要是生产过程原料挥发产生的少量非甲烷总烃及恶臭气体），参考青岛市环境监测中心站关于“青岛瀚生生物科技股份有限公司年产1000吨乳氟禾草灵原药项目”监测报告（青验监2012第076号），本项目非甲烷总烃产生量约0.3t/a；

产品包装：项目采用机械化包装方法，制得的产品经定量罐装，罐装在密闭的操作室内，产品挥发产生的废气（少量非甲烷总烃及恶臭气体），非甲烷总烃产生量约0.2t/a。

（2）固废：

原料包装材料：包括固态物料包装袋和液态物料包装桶，产生量约50.0t/a；

废包装材料：产生量约1.0 t/a；

废活性炭：产生量约1.0 t/a；

废抹布：产生量约0.05 t/a。

3.4.4主要生产设备

主要生产设备设施见表3.4-1。

表3.4-1主要生产设备设施一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格 型号 | 数量 （台/套） | 序号 | 设备名称 | 规格 型号 | 数量 （台/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液相色谱仪 | --- | 1 | 15 | 自动贴标机 | --- | 4 |
| 2 | 气相色谱仪 | --- | 1 | 16 | 自动封口机 | --- | 4 |
| 3 | 电子天平 | DS500 | 2 | 17 | 计量罐 | K500/1000L | 11 |
| 4 | 电子天平 | HY270 | 2 | 18 | 计量罐 | F2000L | 3 |
| 5 | 表面张力仪 | --- | 3 | 19 | 计量罐 | 1000/2000L | 28 |
| 6 | 粒径数显仪 | --- | 2 | 20 | 储罐 | 50m3 | 9 |
| 7 | 激光粒度 分布仪 | --- | 1 | 21 | 真空缓冲罐 | 0.8m3 | 1 |
| 8 | 混配釜 | K5000L | 8 | 22 | 电动葫芦 | --- | 6 |
| 9 | 沉降釜 | K5000L | 8 | 23 | 磅秤 | 500KG | 10 |
| 10 | 剪切釜 | K3000L | 8 | 24 | 打料泵 | 15m3/hr、30m | 6 |
| 11 | 高位槽 | 2000L | 12 | 25 | 循环泵 | 30m3/hr、30m | 6 |
| 12 | 高速剪切机 | 1500转/分 | 6 | 26 | 水泵 | 400m3/hr、32m | 2 |
| 13 | 自动灌装机 | 100-500mL | 6 | 27 | 真空泵 | 280Nm3/hr | 5 |
| 14 | 管道泵 | --- | 8 |  |  |  |  |

3.4.5生产工艺及其特征

公司为农药加工、复配生产，生产过程为物理混合过程，工艺流程简单，生产工艺成熟，具有一定的安全可靠性。企业生产工艺及其特征见下表：

表3.4-2企业生产工艺及其特征

| 生产工艺名称 | 水乳剂生产工艺 | 水悬浮剂生产工艺 |
| --- | --- | --- |
| 反应条件 | 涉及乙二醇和乳化剂等易燃物质 | 常温、常压，且不涉及易燃易爆等物质 |
| 是否使用《重点监管危险化工工艺目录》或国家规定限期淘汰的工艺名录和设备* | 否 | 否 |
| 注*：指根据国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录》（最新年本）中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺设备。 |  |  |

3.4.6污染防治设施

（1）大气污染防治设施

废气主要为农药复配生产过程中产生的有机废气，经相应管道收集进入净化装置处理，除尘设备主要为活性炭净化箱。

活性炭吸附方法可有效去除低浓度有机废气、臭味。

工作原理：活性炭吸附装置主要由活性炭层和承托层组成。活性炭具有发达的空隙，比表面积大，具有很高的吸附能力。含尘气体由风机提供动力，负压通过管道进入吸附箱内，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附。活性炭吸附具有吸附效率高、成本低，操作简单安全等特点，适合处理低浓度的有机废气，企业对净化箱内的活性炭定期更换，废活性炭暂存于厂区危险废物暂存间，定期交由有资质的危险废物处置单位进行处理处置。

（2）水污染防治设施

生产废水和生活污水分别经公司污水管道排进入青岛瀚生生物科技股份有限公司厂区污水处理站处理，污水处理站对现有生活污水和低浓度废水采用“中和沉淀+生化处理”工艺处理，处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级的规定后，排入莱西市污水处理厂处理。

（3）噪声污染防治措施

为了减少噪声影响，在设备选型上选用了低噪声设备；噪声较大的设备基础上安装有橡胶减震垫；主要产噪设备集中布置、集中管理。根据监测结果可知，厂界昼夜噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。

（4）固体废弃物污染防治措施分析

原料包装材料集中分类回用于产品周转；其他危险废物在青岛瀚生生物科技股份有限公司厂区危险废物暂存间内暂存，定期交由有资质的危废处置单位处理处置；生活垃圾由环卫部门定期清理，运至垃圾填埋场填埋。

各类固废均按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的相关规定，分类收集，妥善处理处置，能回用的综合利用，不会对周围环境造成污染影响。

3.5 安全生产管理

（1）公司生产过程应认真贯彻执行国家有关安全、环境的法律法规和行业的安全生产规章制度，并结合本公司的实际情况制定实施细则和作业流程。公司应强化环境风险意识、加强环境风险控制管理。

（2）公司设立生产管理机构，配备环保管理员。环保管理员的主要职责是：做好废水处理和固废处理工作；按规范对固废进行及时处置，做好危废的委托处理工作，办理相关危废转运联单；按照环境保护的相关要求，做好突发环境污染事故的应急预防保障措施；经常巡视、检查现场，发现不符合环境管理要求的行为和现象，应立即采取相应解决对策，自己无法解决的要立即报告主管部门领导；发生环境污染事故，应立即上报上级，并采取措施防止污染事故扩大；开展经常性的环境保护宣传教育活动。

（3）操作人员应严格执行作业程序，确保安全作业。

（4）具有较大危险性的作业现场设有明显警示标志，非操作人员不得进入。

（5）公司应保障环保设施的正常运行，实现达标排放。环保设备应进行经常性维修、保养和监测，保证正常运行。公司应对操作人员进行环保知识的教育和培训，实现固废的分类处置。

（6）公司应经常进行现场作业检查，发现环境问题和隐患应立即处理，检查及处理情况应记录备案。

3.6 现有环境风险防控与应急措施情况

企业现有环境风险防控措施见表3.6-1。

表3.6-1 企业现有环境风险防控措施

| 环境风险单元 |  | 环境风险防控措施 |
| --- | --- | --- |
| 生产装置 | 生产车间 | 生产车间有视频监控系统，对反应物料流量、液位等进行监控。生产各车间的通风采用自然通风和强制排风相结合的方式，在火灾爆炸危险环境设置防爆型轴流风机。设置防雷接地、低压电气保护接地共装置。粉尘较大场所应设置强制排风设备。对涉及易燃易爆物质的输送管线5栓以下法兰连接处，设置导除静电跨接。在装置区主要通道和消防通道设置火灾报警按钮，信号引至控制室火灾报警控制器。车间采用混凝土地面，并作防渗、防腐处理。 |
| 储运系统 |  | 车间储存的危险化学品按需购买，不在车间内大量存放，车间仓库内存放待用化学品，有专人负责看管，车间化学品仓库设有足够的应急物资，满足车间现场发生泄漏时的应急需要。各仓库内采取自然通风方式。备有车辆阻火器。空气储罐设有安全阀及排空阀，真空泵设有止回阀。原料仓库门口设防泄漏漫坡并放置应急消防沙，小量泄漏时，用沙土吸收；大量泄漏时，构筑围堤，用泵转移至槽车或专用收集器内，乙二醇存储区加设可燃性气体报警仪。仓库存储区采用混凝土地面，并作防渗、防腐处理。 |
| 公用工程 |  | 在生产车间和仓库等爆炸危险性场所选用相应防爆等级的灯具。在操作区域和要道等处，配置了固定式应急照明灯和疏散指示照明，由内装蓄电池供电，持续时间不少于30min，车间内配备了移动式应急照明设施（防爆手电筒）。消防水系统采用低压消防供水系统，水消防保护对象为水乳剂车间厂房、两座仓库。其中水乳剂车间厂房室内外消防水量为30L/s,仓库室内外消防水量为35L/s。在生产车间、仓库等室外主要道路两旁设地上式消火栓，保护半径不超过120m。同时在生产车间、仓库等设置DN65的室内消火栓。在车间、仓库、辅助用房等处设置小型手提式和推车式磷酸铵盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器等消防器材，用于扑灭初起火灾；同时配备干沙、铁桶及铁锹等设施。厂区内消防设施基本满足要求。在可能散发可燃物的场所（生产车间）设置了可燃气体检测报警探头，并在警卫室内设置集中声光显示报警器。在厂内设置事故水池，容积约为14m3，通过配套建设的事故废水收集管网，收集、暂存事故废水及事故雨水，收集后用泵运送至青岛瀚生生物科技股份有限公司事故水池（约600 m3），事故结束后经处理达标后外排。变电室及配电盘配有电器过载、短路、漏电保护设施。 |
| 环境保护设施 |  | 厂区排污采取雨污分流制，分设生活污水、生产废水、雨水排水管网。生活污水主要是职工洗涤污水及冲刷粪便用污水，公司生活污水和生产废水均排往青岛瀚生生物科技股份有限公司处理。厂区设置事故应急池（约14 m3），设置防腐蚀、防渗漏措施，收集后用泵运送至青岛瀚生生物科技股份有限公司事故水池。公司在生产区和包装区设有活性炭吸附废气处理设施，防止废气不经处理排放后污染周围大气。公司的危险废物收集后送往青岛瀚生生物科技股份有限公司的危废暂存间储存，由该公司所委托处理的单位对危险固废及时处置。 |

3.7 现有应急物资与装备、救援队伍情况

企业现有应急物资与装备情况见下表。

表3.7-1 企业现有应急物资与装备情况

| 物资/装备名称 | 型号 | 数量 | 负责人 | 联系电话 | 存放位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防毒面具 | / | 6只 | 常成瑞 | 15806584686 | 混配、灌装岗位及仓库 |
| 防护面罩 | / | 4只 | 常成瑞 | 15806584686 | 混配、灌装岗位及仓库 |
| 耐酸碱手套 | / | 10副 | 常成瑞 | 15806584686 | 混配、灌装岗位及仓库 |
| 防护服 | 耐酸碱 | 2套 | 常成瑞 | 15806584686 | 混配岗位应急柜 |
| 长乳胶手套 | 50cm | 2套 | 常成瑞 | 15806584686 | 混配岗位应急柜 |
| 头套式防毒面具 | 带长管、罐 | 2套 | 常成瑞 | 15806584686 | 混配岗位应急柜 |
| 消防沙 | 消防沙池 | 1 | 常成瑞 | 15806584686 | 包装车间 |
| 灭火器 | MFTZL-35 | 7 | 车间、物管科负责人 | 66031967 | 各车间、仓库均布 |
| 灭火器 | MFZL-8 | 36 | 车间、物管科负责人 | 66031967 | 各车间、仓库均布 |
| 灭火器 | CO2-MTZ3 | 4 | 车间、生技科负责人 | 66031967 | 配电室、车间配电室 |
| 消火栓 | 65 | 16 | 车间、物管科负责人 | 66031967 | 各办公室、车间、仓库均布 |
| 应急灯 |  | 14 | 车间、物管科负责人 | 66031967 | 车间、仓库 |
| 喷淋洗眼器 |  | 4 | 常成瑞 | 15806584686 | 混配、灌装岗位 |

企业现有救援队伍见下表。

表3.7-2 企业现有救援队伍

| 应急机构 | 组成责任人 | 联系方式 | 日常职务 | 日常职责 | 应急职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥部 |  |  |  |  |  |
| 总指挥 | 张为亮 | 13954223101 | 总经理 | （1）贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件发生和应急救援的方针、政策及有关规定；（2）对突发环境事件应急预案的编制、修订内容进行审定、批准；（3）保障企业突发环境事件应急保障经费的投入。 | （1）接受政府的指令和调动；（2）决定应急预案的启动与终止；（3）审核突发环境事件的险情及应急处理进展等情况，确定预警和应急响应级别；（4）发生环境事件时，亲自或委托副总指挥赶赴现场进行指挥及组织现场应急处理；（5）发布应急处置命令；（6）如果事故级别升级到社会应急，负责及时向政府部门报告并提出协助请求。 |
| 副指挥 | 薛忠勤 | 15806592163 | 生产厂长 | （1）组织、指导员工突发环境事件的应急培训工作，协调指导应急救援队伍的管理和救援能力评估工作；（2）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作；（3）监督应急体系的建设和运转，审查应急救援工作报告。 | （1）协助总指挥组织和指挥应急任务； （2）事故现场应急的直接指挥和协调； （3）对应急行动提出建议； （4）负责企业人员的应急行动的顺利执行； （5）控制现场出现的紧急情况； （6）现场应急行动与场外人员操作指挥的协调。 |
| 应急办公室 | 吕春荣 | 13863978096 | 生产科长 | （1）负责组织应急预案制定、修订工作； （2）负责本公司应急预案的日常管理工作；（3）负责日常的接警工作；（4）组织应急的培训、演练等工作。 | （1）上传下达指挥安排的应急任务；（2）负责人员配置、资源分配、应急队伍的调动；（3）事故信息的上报，并与相关的外部应急部门、组织和机构进行联络，及时通报应急信息；（4）负责保护事故发生后的相关数据。 |
|  | 郭晓霞 | 13969794097 | 财务科长 |  |  |
|  | 田金刚 | 15092000186 | 行政办主任 |  |  |
| 应急处置小组 |  |  |  |  |  |
| 综合协调组 | (组长)薛忠勤 | 13361216605 | 生产厂长 | （1）熟悉疏散路线；（2）管理好警戒疏散的物资； （3）负责用电设施、车辆的维护及保养等；（4）参与相关培训及演练，熟悉应急工作。 | （1）阻止非抢险救援人员进入事故现场；（2）负责现场车辆疏导；（3）根据指挥部的指令及时疏散人员；（4）维持厂区内治安秩序；（5）负责厂区内事故现场隔离区域和疏散区域的警戒和交通管制；（6）确保各专业队与场内事故现场指挥部广播和通讯的畅通；（7）负责修复用电设施或敷设临时线路，保证事故用电，维修各种造成损害的其他急用设备设施；（8）按总指挥部命令，恢复供电或切断电源。 |
|  | 王元兴 | 13361216605 | 保安科长 |  |  |
| 现场处置组 | (组长)薛忠勤/常成瑞 | 15806592163/15806584686 | 生产厂长/车间主任 | （1）负责消防设施的维护保养，并负责其他抢险抢修设备的管理和维护等工作；（2）熟悉抢险抢修工作的步奏，积极参与培训、演练及不断总结等工作，保证事故下的及时抢险抢修。 | （1）负责紧急状态下现场排险、控险、灭火等各项工作；（2）负责抢修被事故破坏的设备、道路交通设施、通讯设备设施；（3）负责抢救遇险人员，转移物资；（4）及时掌握事故的变化情况，提出相应措施；（5）根据事故变化及时向指挥部报告，以便统筹调度与救灾等有关的各方面人力、物力。 |
|  | 于燕修 | 13310676055 | 副主任 |  |  |
|  | 刘路军 | 13515327535 | 员工 |  |  |
| 应急监测组 | (组长)刘敏 | 18753286689 | 质监科长 | （1）负责日常大气和水体的监测 （2）负责应急池、雨水阀门、消防泵等环境应急资源的管理等； （3）负责应急监测设备的维护及保养等；（4）参与相关培训及演练，熟悉应急工作，并负责制定其中的应急监测方案。 | （1）负责对事故状态下的大气、水体环境进行监测，为应急处置提供依据与保障； （2）协助环保局或监测站进行环境应急监测； （3）负责对事故产生的污染物进行控制，避免或减少污染物对外环境造成污染；主要包括雨水排口、污水排口和清净下水排口的截断，防止事故废水蔓延，同时包括将事故废水引入应急池等应急工作； （4）负责对事故后的产生的环境污染物进行相应处理。 |
|  | 张泽香 | 15666825668 | 水乳剂车间班长 |  |  |
| 后勤保障组 | (组长)王元兴/周昶云 | 13361216605/13792886811 | 保安科长/物流科长 | （1）负责人员救护及救援行动所需物资的准备及其维护等管理工作；（2）参与相关培训及演练，熟悉应急工作。 | （1）负责对伤员的救护、包扎、诊治和人工呼吸等现场急救；及保护、转送事故中的受伤人员；（2）负责车辆的安排和调配；（3）为救援行动提供物质保证（包括应急抢险器材、救援防护器材、监测器材和指挥通信器材等）；（4）负责应急时的后勤保障工作；（5）负责善后处置工作，包括人员安置、补偿，征用物资补偿，救援费用的支付，灾后重建，污染物收集、清理与处理等事项；（6）尽快消除事故后果和影响，安抚受害和受影响人员，保证社会稳定，尽快恢复正常秩序。 |
|  | 刘冰 | 13791978237 | 财务科员 |  |  |
|  | 张翠玲 | 13573241892 | 物管科员 |  |  |
|  | 于秀兰 | 13475818066 | 车间统计 |  |  |
| 应急专家组 | 刘华 | 13964809969 | 瀚生环保站站长 | 指导企业进行日常的应急工作，包括培训、演练、隐患整改等。 | 为现场应急处置行动提供技术支持。 |
|  | 常海山 | 18560613016 | 瀚生环保站副站长 |  |  |
|  | 仲民 | 13370839557 | 瀚生安环部长 |  |  |

外援救援机构均为政府职能部门或服务型机构，公司虽未与有关部门签订应急救援协议或互救协议，一旦发生突发环境事件，通过信息传递需要实施外部救援时，相关部门本着“以人为本，快速响应”的原则，有责任和义务对本公司进行应急救援。外部救援机构名单见表3.7-3。

表3.7-3  外部救援单位联系电话

| 单位名称 | 通讯 |
| --- | --- |
| 莱西市应急办 | 88405131 |
| 莱西市安监局 | 88405556 |
| 莱西市质监局 | 88433776 |
| 莱西市环保局 | 12345 |
| 莱西市公安局 | 110 |
| 医疗急救 | 120 |
| 市消防大队 | 119 |
| 青岛翰生生物科技股份有限公司 | 0532-86646928 |
| 青岛华塑塑料有限公司 | 13708977700 |
| 炉上村 | 0532-88437950 |
| 水集镇街道社区 | 0532-88489772 |
| 水集三村 | 0532-88466118 |
| 前疃村 | 0532-88460261 |
| 范家疃村 | 0532-85462875 |
| 汪家疃村 | 0532-88455618 |

# 4突发环境事件及其后果分析

4.1 突发环境事件情景分析

4.1.1 国内外同类企业突发环境事件资料

(1)农药中毒事故

2003年5月20~23日，该厂从外地招收20名农民工，在未建立劳动者健康档案、未组织他们进行职业卫生培训、未安排职业健康检查的情况下，要求他们从事有职业病危害因素农药生产工作。22~23日，20名农民工中有6名工人先后有不同程度的头晕、头痛、恶心、呕吐、多汗、胸闷、视力模糊、精神恍惚、四肢无力等急性有机磷农药中毒症状。厂方将这些不适工人先后送到当地卫生院进行诊治，卫生院按急性有机磷农药中毒给予阿托品、胆碱酯酶复能剂和对症辅助治疗，4小时左右，6名中毒病人症状明显减轻，厂方要求他们先后出院。事故原因主要是新入职员工未经培训考核合格就上岗作业，无证上岗；没有进行岗前培训，因此员工在作业过程中可能存在如未正确佩戴劳动防护用品、在作业场所进食等违规行为；作业场所通风换气不良；该公司没有制定关于发生员工中毒事故的现场处置方案。

(2)火灾、爆炸事故

2009年7月21日下午5时30许，郑州市中州大道和连霍高速交叉口附近的大河村，一民宅内突然冒出滚滚浓烟，并传来爆炸声，空气中散发着化学物品燃烧的刺鼻味道。

失火民宅为东西格局，院内黄水横流，浓烟向外翻滚，窗户玻璃已经全部崩掉，房屋裂缝，房顶下凹，墙壁已被熏黑。四周均是民居。消防官兵头戴防毒面具，在约10厘米深的积水中灭火。百余名村民在警戒线外围观。

据知情人士介绍，该民宅约200平方米，是一个私人农药加工作坊。院内东北角有一个小隔间，里面堆积着大量半成品农药和纸箱，院内东南角堆积大量瓶装农药。火自仓库燃起，随农药液体四处蔓延，又引爆其他玻璃瓶，形成翻滚爆炸。大约20分钟后，火势得到控制。特勤二中队的官兵说，刺鼻气味是农药挥发出来的。不仅浓烟有毒，就连水喷到火堆上后，流到地面上形成的积水都有毒。

4.1.2 企业突发环境事件情景分析

企业突发环境事件情景分析情况如下。

表4.1-1  企业突发环境事件情景分析

| 风险源 | 突发环境事件情景 |
| --- | --- |
| 生产工艺 | （1）公司水乳剂生产过程中使用的乙二醇、乳化剂为易燃液体，其蒸气与空气混合达到一定浓度时会形成爆炸性混合气体，若发生泄漏挥发气体遇火源有引发火灾、爆炸的危险，造成人员伤亡，火灾、爆炸过程中产生次生污染物污染周围大气环境，消防水、泄漏物若未及时截留在厂内，进入周围水环境造成污染。 （2）公司生产使用的粉状农药和原药具有一定毒性和可燃性，这些粉状农药和原药若发生泄漏可能影响周围大气环境，若通风不良，在作业场所积聚，达到爆炸极限，遇火源有引发火灾、爆炸的危险。 |
| 原料产品储存 | 在物料的装卸、搬运过程中可能发生物料的泄漏遇火源有引发火灾、爆炸的危险。 |
| 环境风险防范设施 | （1）事故应急池若容量不够，不能有效收集事故状态下的废水，或废水清运不及时，废水不能得到有效处理，废水发生漫流进入周围水环境。 （2）事故应急池或者雨水排口处切断阀发生故障，或负责人未及时关闭阀门，废水进入周围水环境。 （3）乙二醇储存区及液体农药包装车间可燃气体浓度检漏报警装置发生故障，不能及时发现泄漏事故，若遇火源有引发火灾、爆炸的危险。 （4）灭火器等消防设施若发生故障，发生火灾时无法及时处理，使其影响进一步扩大。 |
| 污染治理设施 | （1）废气处理系统出现故障可能导致废气的非正常排放，影响周围大气；废气收集管道发生泄漏，遇火源有引发火灾、爆炸的危险。 （2）滴漏农药，未及时妥善回收利用或直接用冲洗，产生的废水泄漏将污染土壤和地下水。 （3）不按规定存放、标识不清，造成危险废物流失的环境事件。 |
| 公用工程 | （1）厂内若停电，自动灌装装置、废气处理装置等停止运行，可能发生物料泄漏或者废气非正常排放。 （2）若通讯系统发生故障，当发生事故时，不能及时通知相关人员撤离或采取应急措施，可能造成人员伤亡或事故进一步扩大。 （3）若运输系统发生故障，导致危废不能及时清运或在运输过程中发生泄漏，污染土壤和地下水。 |
| 其它 | （1）企业若将废气处理装置闲置，废气直接排放，会污染周围大气环境，危害人群健康。 （2）企业若未将固废堆放至固废堆场，随意堆放，可能导致固废渗滤液污染土壤、地下水，固废输运过程中非法倾倒，将污染土壤、地下水。 （3）若遇到各种自然灾害、极端天气或不利气象条件，可能发生污染物泄漏，遇火源发生火灾、爆炸事故。 |

4.2 突发环境事件情景源强分析

该公司使用原料中乙二醇存在火灾危险，评价组针对桶装乙二醇（仓库储量最大5t）发生泄漏后形成池火灾爆炸事故的后果，假设乙二醇发生泄漏起火事故，利用池火灾计算模型对事故的后果进行计算分析。

(1)燃烧速度的确定

乙二醇液池的沸点高于周围环境温度，故液池表面上单位面积燃烧速度dt/dm为：

式中：dt/dm:单位表面积燃烧速度，kg/m2·s；

Hc:液体燃烧热，J/kg；

Cp:液体的比定压热熔，J/kg·K；

Tb:液体沸点，K；

H:液体蒸发热，J/kg。

查得各个数据Hc＝281.9kJ/mol＝4.54×106J/kg；Cp＝2.35×103J/kg·K；Tb＝470.65K；T0＝279.15K；H＝799.14×103J/kg。

则燃烧速度可算得dt/dm＝0.00363kg/m2·s。

(2)火焰高度计算

设池火为一半径为r的圆池子，其火焰高度可按下式计算：

式中：h：火焰高度，m；

r：液池半径，m；

ρ0：周围空气密度，取2.93kg/m3；

g：重力加速度，取9.8m/s2；

dt/dm：燃烧速度，kg/m2·s。

假设乙二醇泄漏，形成半径为1m的圆形液池，将已知数据代入公式得乙二醇火焰高度h＝0.62m。

(3)热辐射通量计算

当液池燃烧时放出得总热辐射通量为：

式中：

Q：总热辐射通量，W；

η：效率因子，可取0.13～0.35（η取决于物质的饱和蒸汽压，即η＝0.27p0.32）；

其它符号意义同前。

乙二醇饱和蒸汽压取6.21kPa，则η＝0.27p0.32＝0.484。故η的值均取0.35。其他数据取之前算好的结果，将已知条件代入公式得乙二醇Q＝12153.47W。

(2)目标入射热辐射强度

假设全部辐射热量由液池中心点得小球面辐射出来，则在距液池中心某一距离x处的入射热辐射强度为：

式中：

I：热辐射强度，W/m2；

Q：总热辐射通量，W；

tc：热传导系数，此处取1；

x：目标点到液池中心距离，m。

为了查明其影响范围程度，取x=5、10、15、20、25代入公式计算其对应的I值。其计算结果见表4.2-1：

表4.2-1  乙二醇辐射热/距离表

| 距池中心 | 0.5m | 1m | 5m | 10m | 15m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙二醇辐射热W/m2 | 3870.53 | 967.63 | 38.71 | 9.68 | 4.30 |

(3)火灾损失

火灾通过辐射热的方式影响周围环境，当火灾产生的热辐射强度足够大时，可使周围的物体燃烧或变形，强烈的热辐射可能烧毁设备甚至造成人员伤亡等。

火灾损失估算建立在辐射通量与损失等级的相应关系上的基础上。

表表4.2-2为不同入射通量造成伤害或损失的情况以及相对应的距乙二醇池火焰中心的距离。

表4.2-2  火灾损失距离半径表

| 入射通量W/m2 | 对设备的损害 | 对人的伤害 | 乙二醇的距离半径（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 37.5×103 | 操作设备全部损坏。 | 1%死亡/10s，100%死亡/1min | 5.01 |
| 25×103 | 在无火焰、长时间辐射下，木材燃烧的最小能量。 | 重大损伤1/10s，100%死亡/1min | 6.13 |
| 12.5×103 | 有火焰时，木材燃烧，塑料熔化的最低能量。 | 1度烧伤/10s，1%死亡/1min | 8.67 |
| 4.0×103 | / | 20s以上感觉疼痛，未必起泡 | 15.33 |
| 1.6×103 | / | 长期辐射无不舒服感 | 24.23 |

4.3 释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析

企业释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析见下表。

表4.3-1环境风险物质扩散途径、环境风险防控与应急措施及应急资源情况

| 环境风险物质扩散途径 | 涉及环境风险防控与应急措施 | 应急资源 |
| --- | --- | --- |
| 乙二醇及产品泄漏形成液池，挥发进入大气环境，随空气流通往下风向扩散，影响下风向大气环境风险受体。 | 可燃气体报警仪、泄漏紧急处置装置。 | 惰性吸附物质、泄漏物收集容器、泄漏物清理工具。呼吸器、防护服、应急救援队伍。 |
| 粉状农药原药或产品发生泄漏，由于颗粒较细，悬浮在空气中，随空气流通往下风向扩散，影响下风向大气环境风险受体。 | 泄漏紧急处置装置。 | 惰性吸附物质、泄漏物收集容器、泄漏物清理工具、防尘口罩、防护服、应急救援队伍。 |
| 发生泄漏、火灾、爆炸事故时泄漏物、消防水、事故废水未收集进入事故应急池或者未切断阀门，废水通过雨水排放口进入排水沟，影响水体及土壤。火灾、爆炸过程中产生次生、衍生大气污染物随气流扩散，影响周围大气环境风险受体。 | 事故应急池、雨水排口切断阀、监控。 | 呼吸器、防护服、消防设施、应急救援队伍。 |
| 固废发生泄漏时，有害成分在地表径流和雨水的淋溶、渗透作用下进入土壤，通过土壤孔隙向四周和纵深的土壤迁移并进入地下水。或者可能通过雨水径流冲刷进入雨水管网，由雨水排口排入排水沟，影响地下水水质及土壤。 | 固废临时存放区防腐、防渗、防流失措施。 | 泄漏物收集容器、泄漏物清理工具、呼吸器、防护服、应急救援队伍。 |

4.4 突发环境事件危害后果分析

由表4.2-1及4.2-2可知，距乙二醇池火焰中心的距离0.5m处，仅仅才有不舒服感，故乙二醇泄漏火灾对周围环境基本无影响。

# 5现有环境风险防控和应急措施差距分析

5.1环境风险管理制度

（1）建有环境风险防控和应急措施制度，环境风险防控重点岗位的责任机制明确；

（2）环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施要求已落实；

（3）经常对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训；

（4）已建立突发环境事件信息报告制度，并有效执行。

5.2 环境风险防控与应急措施

公司生产车间设置14m3的事故周转池，事故废水先排入周转池然后用泵输送至青岛瀚生生物科技股份有限公司的事故池（600 m3），生产车间和原料仓库和成品库设有监视设备和可燃气体报警仪等预警设施；车间和仓库以及应急柜存放有消防器材、防毒面具等应急装备，发生突发环境事故时可以及时采取防范应急措施，另有一些中毒人员急救用的药品和器材。

5.3 环境应急资源

（1）已配备必要的应急物资和应急装备（包括应急监测）；

（2）已设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍；

（3）与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议（包括应急物资、应急装备和救援队伍等情况）。

# 6 完善环境风险防控和应急措施的实施计划

（1）废水运输管道、事故和雨水池阀门及相应设施应定期检查、更换。

（2）及时转移公司危险废物，降低公司内部的贮存量和贮存时间。

（3）生产岗位人员和值班人员应按规定做好巡回检查和操作记录工作，发现危险化学品泄漏等异常情况，及时向当班负责人汇报，当班负责人应根据实际情况作出相应处理。

# 7企业突发环境事件风险分级

7.1突发大气环境事件风险分级

根据企业生产、使用、存储和释放的突发环境事件风险物质数量与其临界量的比值（Q），评估生产工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受体敏感程度（E）的评估分析结果，分别评估企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险，将企业突发大气或水环境事件风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级，，分别用蓝色、黄色和红色标识。

企业突发环境事件分级程序见图7.1-1。

图7.1-1  企业突发环境事件风险分级流程示意图

7.1.1计算涉气风险物质数量与临界量比值（Q）

计算涉气风险物质在厂界内的存在量与其在附录A中临界量的比值Q，计算方法如下：

（1）当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值即为Q。

（2）当企业存在多种风险物质时，则按式（1）计算：

Q=w1W1+w2W2+⋯+wnWn

式中：w1,w2,...wn—每种风险物质的存在量，t；

W1, W 2,... W n—每种风险物质的临界量，t；

按照数值大小，将Q划分为4个水平：

（1）Q＜1，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级；

（2）1≤Q＜10，以Q1表示；

（3）10≤Q＜100，以Q2表示；

（4）Q≥100，以Q3表示。

表7.1-1公司涉气风险物质数量与临界量比值（Q）

| 序号 | 名称 | 实际最大储存量q（t） | 临界量（t）Q | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效氯氟氰菊酯 | 2 | 50 | 0.04 |
| 2 | 氟硅唑 | 1 | 200 | 0.005 |
| 3 | 苯醚甲环唑 | 1 | 100 | 0.01 |
| 4 | 咪鲜胺 | 2.6 | 100 | 0.026 |
| 5 | 氟环唑 | 1 | 200 | 0.005 |
| 6 | 己唑醇 | 2 | 200 | 0.01 |
| 7 | 螺螨酯 | 2.5 | 100 | 0.025 |
| 8 | 噻呋酰胺 | 0.8 | 100 | 0.008 |
| 9 | 稻瘟酰胺 | 0.4 | 100 | 0.004 |
| 10 | 5%氯氟氰菊酯水乳剂（折算为纯物质） | 1 | 50 | 0.02 |
| 11 | 10%氟硅唑水乳剂（折算为纯物质） | 0.75 | 200 | 0.00375 |
| 12 | 35%苯醚•咪鲜胺水乳剂（折算为纯物质） | 2.625 | 100 | 0.02625 |
| 13 | 30%氟环唑悬浮剂（折算为纯物质） | 0.6 | 200 | 0.003 |
| 14 | 30%己唑醇悬浮剂（折算为纯物质） | 1.5 | 200 | 0.0075 |
| 15 | 36%螺螨酯悬浮剂（折算为纯物质） | 1.8 | 100 | 0.018 |
| 16 | 33%噻呋•稻瘟酰胺 悬浮剂（折算为纯物质） | 0.66 | 100 | 0.0066 |
| Q=0.2181 |  |  |  |  |

7.1.2突发大气环境事件风险等级确定

由表7.1-1可知Q＜1，企业直接评为一般环境风险等级。

7.1.3 突发大气环境事件风险等级表征

由表7.1-1可知，公司涉气风险物质数量与临界量比值Q＜1，企业突发大气环境事件风险等级表示为“一般-大气（Q0）”。

7.2突发水境事件风险分级

7.2.1计算涉水风险物质数量与临界量比值Q

计算涉水风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质）与其临界量的比值Q，计算方法同7.1.1。

表7.2-1公司涉水风险物质数量与临界量比值（Q）

| 序号 | 名称 | 实际最大储存量q（t） | 临界量（t）Q | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效氯氟氰菊酯 | 2 | 50 | 0.04 |
| 2 | 氟硅唑 | 1 | 200 | 0.005 |
| 3 | 苯醚甲环唑 | 1 | 100 | 0.01 |
| 4 | 咪鲜胺 | 2.6 | 100 | 0.026 |
| 5 | 氟环唑 | 1 | 200 | 0.005 |
| 6 | 己唑醇 | 2 | 200 | 0.01 |
| 7 | 螺螨酯 | 2.5 | 100 | 0.025 |
| 8 | 噻呋酰胺 | 0.8 | 100 | 0.008 |
| 9 | 稻瘟酰胺 | 0.4 | 100 | 0.004 |
| 10 | 5%氯氟氰菊酯水乳剂（折算为纯物质） | 1 | 50 | 0.02 |
| 11 | 10%氟硅唑水乳剂（折算为纯物质） | 0.75 | 200 | 0.00375 |
| 12 | 35%苯醚•咪鲜胺水乳剂（折算为纯物质） | 2.625 | 100 | 0.02625 |
| 13 | 30%氟环唑悬浮剂（折算为纯物质） | 0.6 | 200 | 0.003 |
| 14 | 30%己唑醇悬浮剂（折算为纯物质） | 1.5 | 200 | 0.0075 |
| 15 | 36%螺螨酯悬浮剂（折算为纯物质） | 1.8 | 100 | 0.018 |
| 16 | 33%噻呋•稻瘟酰胺 悬浮剂（折算为纯物质） | 0.66 | 100 | 0.0066 |
| Q=0.2181 |  |  |  |  |

7.2.2突发水环境事件风险等级确定

由表7.2-1可知Q＜1，企业直接评为一般环境风险等级。

7.2.3 突发水环境事件风险等级表征

Q＜1，企业突发水环境事件风险等级表示为“一般-水（Q0）”。

7.3企业突发环境事件风险等级确定与调整

7.3.1风险等级确定

以企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险等级高者确定企业突发环境事件风险等级，因此本企业突发环境事件风险等级确定为一般环境风险等级。

7.3.2风险等级调整

公司近三年内无因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等行为收到环境保护主管部门处罚，因此企业突发环境事件风险等级仍为已评定的一般等级。

7.3.3风险等级表征

企业同时涉及突发大气和水环境事件风险，风险等级表示为一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]。